附件：

报  价  单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共控制柜 | 碳钢喷涂 RAL7035 800*800*2200 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 倾斜螺旋输送机机旁按钮箱JP1 （一控三） | 不锈钢304 双层门 带视窗 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | PLC控制柜 | 碳钢喷涂 RAL7035 800*800*2200 | 台 | 1 |  |  |
| 3.1 | 标准机架 | 1756-A4 | 块 | 1 |  |  |
| 3.2 | 标准机架 | 1756-A7 | 块 | 1 |  |  |
| 3.2 | 标准电源 | 1756-PA72 | 块 | 2 |  |  |
| 3.3 | CPU | 1756-L71 | 块 | 1 |  |  |
| 3.4 | EtherNet/IP通信模块 | 1756-EN2TR | 块 | 2 |  |  |
| 3.5 | 直流数字量输入模块 | 1756-IB32 | 块 | 3 |  |  |
| 3.6 | 直流数字量输出模块 | 1756-OB32 | 块 | 2 |  |  |
| 3.7 | 模拟量输入模块 | 1756-IF8 | 块 | 1 |  |  |
| 3.8 | 模拟量输出模块 | 1756-OF8 | 块 | 1 |  |  |
| 3.9 | 可拆卸端子块 | 1756-TBCH | 条 | 6 |  |  |
| 3.10 | 可拆卸端子块 | 1756-TBNH | 条 | 1 |  |  |
| 3.11 | 模块占位槽 |  | 块 | 1 |  |  |
| 3.12 | 中间继电器 | RXM2AB2BD+RXZE1M2C | 个 | 64 |  |  |
| 3.13 | 信号隔离器 | CZ3032 二入二出 | 个 | 8 |  |  |
| 3.14 | 开关电源 | SDR-120-24 24VDC 120W | 个 | 1 |  |  |
| 3.15 | 交换机 | 二层管理型工业以太网交换机 SICOM2024M 4光千兆24百兆电口 | 个 | 1 |  |  |
| 3.16 | 触摸屏 | MT8102iE | 个 | 1 |  |  |
| 3.17 | 微端 | IC65N C16A 2P | 个 | 4 |  |  |
| 3.18 | 微断 | IC65N C6A 1P | 个 | 10 |  |  |
| 3.19 | 柜内配件 | 风扇、端子、柜内配线及其他必要器件等 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 应用程序编程及调试 | PLC程序（含与脱水系统其他PLC通讯程序）、 触摸屏程序（含脱水系统触摸屏程序）、完善水厂中控室内与脱水系统相关的上位机 编程以及水厂中控室界面 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 加药流量计 | DN25 ，一体式，防护等级IP68,带Modbus RTU通讯，带显示，电极材质：316L 衬里材质：PTFE；精度：0.5%，法兰安装，带接地环 | 台 | 3 |  |  |
| 6 | 稀释流量计 | DN20 ，一体式，带Modbus RTU通讯，带显示，316L电极/橡胶衬里，法兰安装，配套伸缩节，带接地环 | 台 | 3 |  |  |
| 7 | 进泥流量计 | DN80 ，分体式，带Modbus RTU通讯，带显示，316L电极/橡胶衬里，法兰安装，配套伸缩节，带接地环 | 台 | 3 |  |  |
| 8 | 压力表 | 插入式 | 台 | 3 |  |  |
| 9 | 压力表 | 插入式 | 台 | 3 |  |  |
| 10 | 电缆 | 各种规格详见清单 | 批 | 1 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |