附件：

报  价  单

| 序号 | 采购名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备采购 |  |  |  |  |  |
| 1 | 湿式除尘系统 | 单套设计处理风量：10000 m3/h 单套尺寸： 2930*1060*2240mm（10套） 2956*1201*2326mm(2套) 单套重量：约550kg 单套功率：7kW(10套)、9kW(2套) | 套 | 12 |  |  |
| 2 | 电气控制系统 | 用于控制湿式除尘系统风机、水泵启停 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 叉流式回热器 | 尺寸：600*600*570mm； 翅片间距：10mm 翅片材质：亲水铝箔 | 件 | 24 |  |  |
| 4 | 粉尘采样器 | 品牌：亿利安或同等以上品牌 参考型号:CCZ20 | 个 | 1 |  |  |
| 二 | 改造服务采购 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆装干化机玻璃罩 | 拆装玻璃罩尺寸3*3m 保护性拆除 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 拆装除臭风管 | 1.拆除： 除臭主风管：0.8*0.8*4m，主风管接口封堵 除臭支风管：0.5*0.5*18m 切条机除臭支风管：φ0.2*2m 2.安装： 除臭主风管0.5*1.3*4m，厚度0.6mm以上 除臭支风管：0.5*0.5*18m 切条机除臭支风管：φ0.2*2m 3.材质：不锈钢 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 新增压缩机检修平台 | 尺寸：0.6*14m（尺寸供参考，以现场实际要求为准） 材质：碳钢构件，表面热浸镀锌或涂刷防腐漆 吊顶安装，带护栏、踢脚板 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 转移爬梯 | 将干化机现有爬梯转移至干化机尾部模块安装 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 风道改造 | 1.罩板：0.5m*20m，带2个0.5*0.5m法兰 2.风道高度1m，两端法兰均为0.5*0.5m 3.材质：304不锈钢 | 套 | 6 |  |  |
| 6 | 安装湿式除尘装置 | 安装于干化机顶部，吊顶安装 装置尺寸： 2930*1060*2240mm（10套）、 2956*1201*2326mm(2套) 重量：约550kg/套 | 套 | 12 |  |  |
| 7 | 敷设给排水管路 | 1.进水管路： 水泵：3kW，流量9m³/h，扬程20m 包含配套管道（主管DN40，支管DN32，PVC）、阀门（球阀） 2.排水管路： 流量：9m³/h 管径：DN50 材质：PVC 3.冷凝水流量测量装置： 电磁流量计：DN20，测量量程0.56-5.6m³/h 水罐：1m³，材质304不锈钢 包含配套PVC管路（根据现场实际情况确定规格）、阀门（球阀） | 项 | 1 |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本报价单格式仅供参考；

2.投标总价包括完成本项目所需的全部费用。