附件1：分项报价表

| 泥渣站输送螺旋维修服务清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 地点 | 设备名称 | 维修内容清单 | 规格型号 | 单位 | 需求数量 | 备注 |
| 1 | 罗芳泥渣站 | 洗砂机出料螺旋 | 制作整根螺旋及更换服务 | 有轴螺旋，螺距：200mm，长4800mm，螺旋叶片直径300mm,螺旋叶片内径为140mm，螺旋叶片厚度：10mm,空心轴厚度12mm（暂估），具体尺寸需拆卸测量，减速机端轴承722513BA，螺旋材质：SUS304.乙供乙装 | 条 | 2 | 设备安装在砂池边缘，作业难度大，需委外单位安装，委外单位可增加安全措施费，需符合现场施工安全。 |
| 2 |  | 格栅转鼓出料螺旋 | 制作整根螺旋及更换服务 | 有轴螺旋，螺距：150mm，长4200mm，螺旋叶片直径250mm,螺旋叶片内径：90mm，空心轴厚度12mm（暂估）螺旋叶片厚度：5mm,具体尺寸需拆卸测量，螺旋材质：SUS304.乙供乙装 | 条 | 1 | 设备安装在格栅池边缘，作业难度大，需委外单位安装，委外单位可增加安全措施费，需符合现场施工安全。 |
| 3 | 南山泥渣站 | 1#、2#洗沙器出料螺旋 | 制作整根螺旋及更换服务 | 有轴螺旋，螺旋总长：7000mm，有轴螺旋，螺距：490mm，螺旋叶片直径250,mm，内径为165mm，螺旋叶片厚度：5mm,螺旋叶片材质：SUS304不锈钢，具体轴头、尾轴尺寸结构现场进行测绘，乙供乙装 | 条 | 2 | 琥珀螺旋盖板与框架为焊接一体式结构，受现场作业空间狭小、螺旋构件尺寸偏大等因素影响，作业难度大，需委外单位安装，委外单位可增加安全措施费，需符合现场施工安全。 |
| 4 |  | 喂料螺旋 | 制作整根螺旋及更换服务 | 有轴螺旋，轴头尺寸：总长度525mm；嵌入空心轴部分直径为98mm，长度为200mm；轴头第二段直径为100mm，长度为55mm；轴头第三段直径为60mm（精度为0.01-0.029mm），长度为270mm，键槽位置：距离轴端头21mm处，键槽尺寸为18*140*7mm，轴头螺丝孔位M20，深度40mm。 螺旋形式：有轴螺旋 ；叶片材质：SUS304不锈钢；螺旋直径：DN305 螺旋内经/轴直径：外径108mm内经98mm；螺旋叶片总长度：3530mm；螺距：250mm叶片直径300mm，内径110,mm；叶片厚度：8mm ，具体轴头、尾轴尺寸结构现场进行测绘，乙供乙装 | 条 | 2 | 现状喂料仓与提产线喂料仓合为一体，更换螺旋时需拆除倒料斜坡及处于悬空等因素影响，作业难度大，需为外单位安装，委外单位可增加安全措施费，需符合现场施工安全。 |
| 不含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、以上报价含税、含人工拆装测试、运费等一切费用。 2、按甲方需求维修内容进行维修，不承诺保底量，以实际产生维修清单的单价进行结算。 3、有效期为签订合同之日起一年或累计支付金额达到合同总金额，满足其中一个条件为止。 4、每次维修需提供维修报告。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2、承诺函

承诺函

本人XXX（身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX）代表XX公司参加XX项目（项目编号：无）投标。在此，本单位郑重承诺，本单位与本项目其他投标（报价）方不存在负责人为同一人、股权关系、董监高关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

XX公司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，XX公司愿意无条件接受：

1.宣布XX公司投标废标。

2.取消XX公司的中标资格。

3.列入投标黑名单。

4.不予退还投标保证金。

特此承诺。

| 投标人(盖章): |  |
| --- | --- |
| 法定或授权代表人(签字/盖章): |  |
| 出具日期: | 年 月 日 |